西藏自治区大数据中心林芝分中心

建设主要技术标准

“十四五”期间，国家及西藏自治区先后出台了《数字中国建设整体布局规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《全国一体化政务大数据体系建设指南》以及《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《数字西藏建设行动计划(2022—2025年)》《西藏自治区加强数字政府建设方案（2023—2025年）》《数字林芝建设工作方案（2022—2025）》等一系列关于大数据发展的政策性文件。本项目将严格按照国家、自治区有关政务大数据建设的法律法规及政策要求，立足林芝市当地实际情况，在全区一体化政务大数据中心总体架构和标准规范的指引下，建设西藏大数据中心林芝分中心。

- 一、 编制依据

西藏自治区大数据中心林芝分中心主要遵从的政策、依据：

- 工信厅规〔2015〕77号《工业和信息化部办公厅关于发布<电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据>和<电子建设工程预算定额>的通知》；

- HYD41-2015《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》；

- 《信息通信建设工程费用定额》及《信息通信建设工程概预算编制规程》（2017年版）；

- 发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》；

- 《政府投资条例》（国务院令第712号）；

- 财建〔2016〕504号《基本建设项目建设成本管理规定》；

- 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中国计划出版社。

- 《全国一体化政务大数据体系建设指南》

- 《西藏自治区加强数字政府建设方案（2023—2025年）》

补充相关政策

西藏自治区大数据中心林芝分中心主要遵从的技术标准

- 《电子政务业务流程设计方法通用规范》（GB/T19487-2004）；

- 《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）；

- 《数据中心资源利用第3部分：电能能效要求和测量方法》（GB/T32910.3-2016）；

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

- 《云计算数据中心基本要求》（GB/T34982-2017）；

- 《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018）；

- 《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》(GB/T37988-2019)；；

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

- 《数据中心能效限定值和能效等级》（GB40879-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台总体规范》（GB/T34078.4-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台技术规范》（GB/T33780.5-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台管理规范》（GB/T34077.2-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台服务规范》（GBT34079.2-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台安全规范》（GB/T34080.3-2021）；

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）。

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）；

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）；

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）；

- 《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）；

- 《信息安全技术网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法》（GB/T29766-2013）；

- 《公共安全业务连续性管理体系要求》（GB/T30146-2013）；

- 《公共安全业务连续性管理体系指南》（GB/T31595-2015）；

- 《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》（GW0205-2014）；

- 《电子政务标准化指南第4部分：信息共享》（GB/T30850.2-2017）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第1部分：总体要求》（GB/T34080.1-2017）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第2部分：信息资源安全》（GB/T34080.2-2017）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

- 《信息安全技术-网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）；

- 《信息安全技术网络安全等级保安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22040-2020）；

- 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第3部分：服务安全》（GB/T34080.3-2021）；

- 《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第4部分：应用安全》（GB/T34080.4-2021）。

- 二、 建设要求

按照数字西藏建设领导小组、数字林芝建设领导小组的决策部署，聚焦“四件大事”“四个确保”，助力“四个创建”“四个走在前列”，围绕推动林芝高质量发展、促进改革开放先行，遵循自治区大数据中心“1+7+N”总体架构，进一步加强林芝市信息化建设顶层设计、系统谋划、统筹推进、整体优化，以集约共享互联互通的理念，建设西藏自治区大数据中心林芝分中心。

- 2.1 总体要求

本次项目属新建性服务项目，采购内容是云服务和服务单元价。

★1.供应商必须在9月15日前完成项目建设并提供相应云服务能力；云平台必须通过三级等保测评，且测评分数在90分以上（含），必须通过网信办云计算服务安全评估、必须按照国产密码应用相关规定的要求完成商用密码应用安全性评估（密评）、同时按照《关键信息基础设施安全保护条例》和《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》，对政务云平台开展安全保护工作并通过相关测评。

★2.供应商必须按照招标要求，通过云服务的方式搭建西藏自治区大数据林芝分中心，包含基础设施体系（Iaas）、数据资源（Daas）体系、应用支撑体系（Paas）体系、业务应用（Saas）体系及大数据运营指挥中心智能化建设。包括计算、存储、网络、安全、国产化资源池等服务。同时，做好全市各部门系统迁移上云和系统故障分析等相关服务工作（相关要求详见2.3.4）。

★3.云平台必须有资源余量保障应急部署需要，每月开展关键资源（CPU、内存、存储空间、网络带宽、服务授权等）使用情况评估，及时进行资源扩充。

★4.云平台建设所使用的软硬件、产品和服务，涉及密码算法和密钥，必须符合《中华人民共和国密码法》相关要求。

★5.为保证云平台软硬件产品的实施部署质量和提供更好的服务，全部提供本地技术支持和服务。

★6.供应商须按照“一云多池”、“一云多芯”架构，提供满足国家相关标准规范或要求的信创资源池（采用国产设备建设）。

表1 总体服务要求

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 提供云平台需要的机房环境，包含安全可控的独立机房区域、电力、机柜、制冷、门禁及视频监控等。 |
| 2 | 传输线路 | 提供政务外网区和互联网区传输线路。 |
| 3 | 云平台 | 提供满足等保三级、密评、云计算服务安全评估要求的云平台，包括云管理平台、云计算、云存储、云网络、云安全、云备份、托管、国产化资源等服务。 |
| 4 | 云迁移 | 提供上云、跨云迁移和部署等技术支持服务。 |
| 5 | 增值服务 | 提供租户数据库运维服务等。 |

- 2.2 详细技术要求

本技术要求是基本要求，响应方案中的功能、性能可优于本技术要求。如果供应商提供的服务要求、服务质量和性能指标不满足要求，林芝市政府有权责令供应商进行整改，如供应商拒绝整改，林芝市政府有权中止合同，由此造成的一切责任和后果由供应商承担。

- 2.2.1机房

★林芝分中心机房应按照GB 50174-2017《数据中心设计规范》A级标准和国家对于电子政务云的要求进行建设，满足安全可靠、节能环保、扩展灵活等建设要求。

★（1）机房必须在林芝市区域范围，提供可容纳40个机柜以上空间。每个机柜须满足双路供电，机房空间和供电在满足本期建设规模基础上，具备适合业务扩展的扩展能力。

（2）机房要具备独立的管理和监控能力。提供较高性能的安防、环境智能监控（实现对设备电流量的监控、机房温度监控、机房湿度监控等）、灭火系统等基础设施服务，机房抗震烈度达8度或以上；机柜区域配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控画面可远程调用，供应商需开放相应的接口或者提供专属监控服务，监控录像保存时间大于6个月。

★（3）供应商必须保证云平台所用的服务器设备可持续获得电力供应，每年持续电力供应时间在99.99%以上。

（4）供应商需提供机房同区域的办公场地，满足日常运维值班、设备安装调试、业务系统迁移等工作需要。

★（5）提供7*24热线人工值守以及电话响应，提供7*24全天候技术支持响应。

- 2.2.2传输线路

供应商在数据中心机房提供至少2条不同路由且每条带宽不低于1G的专线或裸光纤（需要说明专线类型）与林芝市政务外网核心机房连接。林芝市电子政务外网核心机房发生变化时，供应商根据实际情况调整线路。

供应商在数据中心机房提供至少2条且每条带宽不低于1G的专线或裸光纤（需要说明专线类型）与林芝市政务云互联网统一出口核心连接。林芝市政务云互联网统一出口核心发生变化时，供应商根据实际情况调整线路。

供应商应提供总带宽为1G的点对点专线，具体根据实际需求确定。

- 2.2.3云服务

1.基础设施（IaaS）

西藏自治区大数据林芝分中心基础设施部分主要完成林芝市政务云计算平台的建设：建设平台基础设施、云资源池、统一云管平台等，支持纳管自治区统一基础云平台，构建“一云多态、一云多芯”架构体系；健全数据标准体系与数据安全机制，拓展安全和密码应用能力，实现全市服务覆盖，形成林芝市大数据产业良好生态。

林芝分中心基础资源池建设按照信创区和非信创区进行划分，新增业务上云服务资源需求部署在信创区为主，林芝市政务云计算平台具备全栈信创云服务能力。

林芝分中心实现统一出口；已有的统一基础云平台保持原有业务继续使用，整体云资源支持通过自治区大数据中心建设的统一云管平台进行纳管；各委办局已完成上云的业务系统保持原有业务继续使用，整体通过自治区大数据中心建设的统一云监管平台进行监管。

(1) 计算资源

★基本要求:供应商应提供划分互联网区和政务外网区，各服务区应使用独立的物理服务器，所有服务器至少万兆接入业务网络和存储网络，计算节点和存储节点必须与交换设备实现双连接接入。

技术要求:采用KVM等主流虚拟化技术路线，确保实现与其他供应商平台互相迁移。

指标要求:根据林芝市政务信息系统迁移上云的需求，提供3种计算资源服务，即云主机、GPU服务、裸金属。

云主机：通用虚拟化服务器采用至少2路主流配置机架式服务器，用于运行政务基础类应用；高性能虚拟化服务器采用至少4路主流配置高性能机架式服务器，用于运行高性能需求和核心业务系统。

GPU服务：采用至少2路(CPU≥12核，主频≥2.0HZ，内存≥256GB)机架式服务器，提供不低于T4(16GB)、A10(24GB)或A100(40GB)图形处理能力，用于视频编解码、深度学习或AI计算业务等多种场景。

裸金属：采用至少2路(CPU≥12核，主频≥2.0HZ，内存≥256GB)机架式服务器，用于核心业务系统数据库或特殊计算场景要求。

(2)存储资源

★A.基本要求:提供块存储、对象存储和文件存储服务，适配不同的业务场景。云存储架构可采用分布式存储、集中式存储等，其设备控制器、电源等关键组件须实现冗余，存储节点必须与交换设备实现双连接接入，不得存在单点隐患。互联网业务区与政务外网业务区使用独立的存储系统构建存储资源池，保证数据隔离及安全。

B.存储类型要求:

文件存储需支持 POSIX 标准，以文件 I/O 方式进行存储和访问（如NFS和CIFS等），用于对读写速度要求不是很高的场景，如服务器日志集中管理, 办公文件共享等存储。

块存储可采用分布式或集中式存储，提供数据块级的存储卷，用于操作系统盘、数据盘等对I/O有要求的场景，如响应时间要求高的系统盘、数据存储和数据库应用等结构化数据存储。

对象存储可采用集中式或分布式存储架构，通过系统特定的接口提供对存储数据的访问，支持通过S3协议访问。

★C.存储设备要求

所支撑的硬件设备必须配置冗余电源和风扇。服务期间磁盘故障需更换时，故障磁盘应做消磁处理；服务期满后，存储系统及介质的处置，需经过林芝市政府书面同意。

D.性能要求

表3 存储资源性能要求

| 序号 | 类型 | 名称 | 参数描述 | 服务指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块存储 | 容量型 | 云硬盘IOPS≥200，吞吐量≥30MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤10ms。 | 提供99.999%(5个9)的数据持久性，99.99%的服务可靠性。 |
|  |  | 容量性（国产化） | 云硬盘IOPS≥200，吞吐量≥30MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤10ms。 |  |
| 2 |  | 标准型 | 云硬盘IOPS≥500，吞吐量≥90MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤5ms。 |  |
|  |  | 标准型（国产化） | 云硬盘IOPS≥500，吞吐量≥90MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤5ms。 |  |
|  |  | 性能型 | 云硬盘IOPS≥1500，吞吐量≥200MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤3ms |  |
| 3 |  | 性能型（国产化） | 云硬盘IOPS≥1500，吞吐量≥200MB/s，单路随机写（4KByte）平均时延≤3ms。 |  |
| 4 | 对象存储 | 对象存储 | 采用多副本或纠删码冗余方式存储，兼容S3协议，支持通过控制台、HTTP RESTful API、SDK 等多种方式访问，支持存储各种非结构化数据，例如视频、图片、日志、文本文件等。 |  |
| 6 | 文件存储 | 文件存储 | 吞吐量≥30MB/s，时延（4KB文件）≤10ms，支持Linux客户端挂载NFS协议的文件系统，Windows客户端挂载SMB协议的文件系统等访问方式。 |  |

(3).网络资源

A.基本要求

网络资源池要求采用SDN架构，支持VxLAN技术、IPv4/IPv6双栈网络、动态网络资源调配和隔离，支持与互联网、政务外网及行业专网的连接，采集东西向流量，根据林芝市政府要求配合向安全管理平台汇聚。

★（a）政务外网区和互联网区之间采用强隔离技术实现数据交换或同步，隔离设备要具有冗余，保障政务信息系统数据交互需求和性能要求。

（b）通过专线或裸光纤实现与林芝市政务云计算平台的政务外网、互联网的统一出口连接。通过建立专线接入区，实现与林芝市各部门专网连接。

（c）每个区的网络至少划分为业务网、存储网、管理网等，存储、传输和交互的管理数据、网络数据、存储数据要进行有效隔离，网络应采用高可用设计。

（d）按照业务需要，划分不同的VPC安全域,不同VPC之间实现安全隔离。通过VPN和运维堡垒机等安全技术手段进行系统管理。

（e）云平台互联网区与政务云统一互联网出口，云平台政务外网区与政务云统一政务外网区出口，要部署访问控制设备进行边界防护。

（f）网络设备的数量、功能和性能要满足本项目需求，根据业务需要进行扩展升级，配置具备网络虚拟化集群部署能力的数据中心级高性能、模块化交换机，接入交换机要具备虚拟化特性。

B.性能要求

业务网络具备至少10G带宽能力，存储网络具备至少10G带宽能力，管理网络具备至少1G带宽能力。

C.指标要求

（a）提供政务外网区和互联网区数据中心级、高可用的核心交换机，提供满足云平台建设所需的其他网络设备。配置核心层数据中心级交换机，交换机要具备满足云平台满负荷运行所需的高密度10G和40G接口板；交换机要具备基本网络功能、VxLAN功能、IPv6网络功能、虚拟化功能等。

★（b）业务网交换机和存储网交换机必须为独立设备，不能共用。

D.负载均衡

（a）负载均衡功能要求

提供负载均衡，为租户提供高性能负载均衡服务。

（b）负载均衡性能要求

为租户提供的负载均衡服务单位为服务包，单服务包最大吞吐量不低于：500 Mbps，最大并发连接数不低于：5万。

（4）国产化资源

1）基本要求

国产化资源采用国产自主可控软硬件产品，构建独立的云管理、云计算、云存储、云网络和云安全等基础设施，提供计算、存储、网络等弹性运行环境，具备在线、离线部署升级能力及云服务线上管理功能。

2）指标要求

提供经权威部门测评并经采购方确认的国产化产品。

A.计算设备：主流配置，硬件配置≥2U 40核（2.0GHZ），≥256G内存，≥2个万兆光口，≥2块480G SSD硬盘；

B.存储设备：主流配置，硬件配置≥2路20核（2.0GHZ），≥128G内存，≥8块4T SATA硬盘，≥4个万兆光口等。

C.网络设备：核心交换机端口扩展能力≥46个万兆光口；上行双端口支持≥40G光口，交换容量≥30Tbps，包转发≥5000Mpps，支持线性转发等。

2．数据资源（DaaS）

以应用场景为驱动，以保证数据的鲜活可用为手段，以服务林芝市各级政务部门及各类行业和融合大数据应用为目标，统筹数据资源支撑能力建设，对数据资源进行整合、治理、分析挖掘、共享开放，形成跨层级、跨部门、跨区域、跨领域的数据共享共用的格局，成为联接政务数据、社会数据、行业数据的数据枢纽。

数据资源汇聚遵循“按需汇聚、应接尽接”的原则。根据《西藏自治区政务数据资源共享管理暂行办法》（藏政办发〔2019〕40号），关于政务数据资源共享及日录编制的要求，凡列入不与共享类的政务数据资源，必须有法律、行政法规或党中央、国务院政策依据。

数据资源的建设包括数据中台建设和数据资源库建设。数据资源（DaaS）的建设总体依托自治区主中心数据平台的能力构建，借助自治区主中心数据平台能力，按需开展数据治理、数据分析、数据应用的数据服务。

数据中台以数据资产为核心，集成采集、融合、治理、共享交换、挖掘分析、能力开放、统一管控等功能，提供数据治理、数据共享和开放服务能力，赋予林芝市一体化大数据中心全方位的数据能力，主要功能包括数据汇聚平台、数据治理平台、数据资源管理平台、数据分析挖掘平台、数据可视化平台、数据共享开放门户、数据治理等。

A．数据汇聚平台

数据汇聚平台是实现林芝市大数据中心与相关数据资源提供方、相关政务部门、地市政务部门间数据循环的支撑系统，提供基于数据资源目录的数据资源交换能力，实现高效数据采集、传输、转换、可视化配置，通过点对点的按需采集汇聚，实现数据在各政务数据提供方之间的互联互通、汇聚共享；提供数据融合处理能力，将分散的、异构数据源进行抽取、清洗、转换、集成，最后加载数据仓库；提供采集节点部署管理、维护、共享流程监控等功能。

B．数据治理平台

数据治理平台提供一站式数据资源开发、管理功能，在数据汇聚平台基础之上，功能覆盖元数据、主数据、数据标准、数据模型、数据质量、数据指标、数据安全等数据治理全生命周期，为政务业务应用提供全量的、标准的、干净的数据，为数据要素实现资源化管理和开发提供支撑。

C．数据资源管理平台

数据资源管理平台对物理归集或逻辑接入方式归集的政务数据进行存储和管理，面向政务资源数据，提供统一目录管理维护功能，基于数据资源目录梳理工作整理出来的数据资源清单，明确数据权限和知悉范围，通过数据资源目录系统进行统一维护管理，并对全量数据资产进行实时监管。将数据标签化，建设标签类目体系，实现标签的管理，同时通过数据打标签，实现数据的分类分级。

D．数据分析挖掘平台

数据分析挖掘平台通过对接数据汇聚平台、数据治理平台等，针对不同的使用场景，为上层各类数据应用提供智能检索、智能画像、数据血缘、智能报表和数据开发等服务，提供全程自主配置化的数据分析能力，提高指标、报表建设的效率，提升政务数据的价值挖掘效果。

E．数据可视化平台

数据可视化平台，集成多个组件库，基础组件不用开发、不同业务定制开发，基于大数据技术架构进行数据处理，业务人员可以直接使用浏览器进行数据分析操作。

F．数据共享开放门户

数据共享开放门户面向政务部门、公众、企业等提供数据资源查询、申请、订阅、下载等数据共享服务，支撑跨地域、跨部门、跨层级、跨网络的数据共享与业务协同、数据开放服务，推动政务大数据在各个业务领域的深入应用。数据服务管理，提供所有数据接口服务的注册、转换、监控等全生命周期的统一管理，是所有数据接口服务资源的调度指挥中心，实现政务数据服务的统一标准、统一规范、统一注册、统一管理、统一服务、统一管控。

统一管控提供统一数据权限和授权管理功能，对平台的数据资源目录和数据服务实施权限管控，各类主体在注册配置时，明确各主体信息的权限和知悉范围，将资源申请授权和权限访问控制信息同步更新接入统一权限管理系统，形成基于用户的申请授权管理表，形成基于岗位和资源的访问控制表，各子系统在进行数据、服务的相关申请、调用和访问操作时，调用权限管理系统的统一权限认证接口，获取申请授权和访问权限认证许可。

G．数据治理

数据治理主要根据数据分类分级管理，建立林芝市数据运营服务体系，实现数据认责、制度规范、治理流程、评价体系、治理运营，提高数据相关方责任制度、提升数据质量，完善数据治理关键流程、全面推进数据评价体系的落地实施，支撑数据服务能力建设。

3．应用支撑（PaaS）

将共性业务需求沉淀汇聚，构建公共技术、业务组件和共性业务能力，以接口、组件、微服务等形式对外发布，供林芝市各部门各行业业务系统进行调用。

应用支撑（PaaS）主要包括以下建设内容：对复用率高的技术组件进行统一开发建设，建设操作系统、数据库、中间件等公共技术组件。

4.业务应用（SaaS）

依托和强化林芝分中心一体化大数据平台底层数据交换的支撑作用，以基础信息资源库为数据承载主体，建设领导数据看板，展示内容包括稳定专题、发展专题、生态专题、强边专题等大数据应用，便于领导随时掌握全市相关基本信息。

5.云安全

供应商要按照国家云安全规范持续加强云平台建设，提供满足要求的虚拟化安全服务，纳入云监管平台统一监测管理，完成等保三级测评，通过网信办云安全服务评估，建立云平台安全应急响应机制，编制云平台安全应急预案，制定安全运维、系统管理、人员管理、机房管理和资产管理等相关制度。

（1）云平台安全

★A.基本要求

供应商提供政务云平台应满足国标GB/T 31168-2014《信息安全技术云计算服务安全能力要求》，以连接互联网和电子政务外网区统一出口的网络作为云平台的防护边界，按信息安全等级保护2.0的三级等保要求进行防护，供应商要按照三级等保要求部署相应的安全设备，提供云计算服务的基本安全能力。云平台等保2.0三级测评分要达到90分（含）以上。

安全物理环境：根据林芝市政府要求选择机房、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等方面。

安全通信网络：采用冗余的网络架构、各重要节点采用冗余措施，实施加密网络传输。

安全区域边界：提供完善的网络边界安全防护措施，实现对整个云平台中承载的所有应用的安全防护，同时保障云上系统网络的安全可靠运行。

安全计算环境：对承载云平台、应用、数据的基础计算环境，包括虚拟化计算环境进行安全保障。

安全管理中心：规划安全运维管理区,实现对政务云整体的设备及系统的安全管理。

云平台具备如下基础安全服务能力：

a.防火墙：为云平台提供基本的网络边界安全防护，包括但不限于 4-7 层的会话控制、应用控制、访问控制、漏洞攻击防护等功能。

b.入侵检测（IDS）: 为云平台提供入侵检测（IDS）能力，对网络传输流量进行即时监控，发现可疑行为时进行告警。

c.堡垒机：为云平台提供用于运维的堡垒机功能，对云服务器进行集中登录管理和统一身份认证。应支持对运维人员的维护过程进行全面跟踪、控制、记录、回放，应具备符合行业规定的密码复杂度策略。

d.数据库审计：为云平台提供针对各种常用数据库的审计能力，对超出基线的异常行为进行告警，对违规操作进行阻断。

e.日志审计：提供云平台管理服务器、操作系统等日志信息的统一管理、监控和分析能力，及时发现安全事件及违规操作，为安全风险定位和事后溯源提供依据。应支持日志解析策略的统一下发，日志存储时长不少于半年。

f.主机防病毒：为云平台管理服务器提供主机层面的安全防护能力，对安全风险和安全威胁进行主动处置，有效防止非法操作进程。应支持端口安全、暴力破解、恶意扫描、木马病毒等多种类型的防护。

★（2）设备要求

云平台应配置相应的安全防护和运维审计设备，提供防火墙、防病毒、运维审计、运维日志审计等硬件支撑设备，在网络边界处提供访问控制、病毒过滤、防攻击、入侵防御、内外网数据安全隔离交换等安全防护。日志保留时间不少于6个月，保证对所有运维操作进行溯源，保护云上应用系统安全。

（2）租户安全

提供用于租户云上系统的安全服务，具体包含基础及增值服务。

★A租户基础安全服务

a.综合漏洞扫描：支持Web漏洞扫描、操作系统漏洞扫描、数据库漏洞扫描、资产内容合规检测、弱密码检测五大核心功能，自动发现网站或服务器在网络中的安全风险，为云上业务提供多维度的安全检测服务，让安全弱点无所遁形，形成最终扫描结果清单。

b.网页防篡改：采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护；支持国产操作系统。

c.日志审计：提供综合日志管理功能，并可作为威胁态势感知系统的数据支撑，支持统一安全组件日志收集、展示、存储；能对FW、IPS、WAF、交换机等多种类型系统进行日志收集，并且进行分析、查询。

d.数据库审计：对来自应用系统客户端和运维人员对数据库的访问行为进行全面审计，审计系统能详细记录查询、删除、增加、修改等操作行为，对危险操作进行监测告警，达到非法行为审计追溯效果。支持主流数据库类型： Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓等。

e.堡垒机：集统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。提供身份认证和权限管理功能，可以管理用户（比如员工、系统或应用程序）账号，并且可以控制这些用户对应名下资源的操作权限。

f.主机安全防护：提供终端资产清点、运行信息采集、基线核查、病毒查杀、高危指令研判、威胁溯源等能力。

g.上线安全检测：对即将上云的业务系统进行安全测评，确保上线系统的安全稳定运行。

6.托管

提供标准42U服务器机柜，主备双路供电，机柜总功率≥4KW，用于物理设备托管服务。

★7.云备份

供应商必须提供本地云备份服务，可采用重删备份技术，提供虚机系统盘备份服务，一周一次，备份文件至少保留一个月时间。

- 2.3.4 系统迁移

系统迁移工作时，供应商要提供以下服务：

1.配合林芝市部门政务信息系统迁移前的环境需求分析工作。

2.配合林芝市部门政务信息系统迁移前的测试环境搭建工作。

3.配合林芝市部门开展应用系统迁移中的问题故障分析，提出解决方案并配合解决。

4.负责林芝市部门应用系统迁移过程中对硬件、网络、软件、安全等运行环境的变更工作。

5.配合林芝市部门应用系统迁移后的测试工作，如压力测试、故障测试等。

- 6.组建后期运营团队，提供运营人才支撑力量。

- 2.3 .5 运维要求

政务云运维服务，包括基础设施运维服务、政务云平台服务、网络接入服务和政务云资源和安全服务等运维服务。

1.总体要求

供应商须与林芝市政府签订《林芝市政务云服务水平协议》。供应商提供的服务要满足业务需求，确保云平台安全、稳定、可靠运行。

2.运维团队要求

供应商须提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的运维团队，7*24小时在岗及时响应，主要负责整个政务云平台的软硬件和网络运维，负责政务云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报等工作。团队人员包括高级虚拟化工程师、高级运维工程师等相应技术资质，确定一名人员作为云平台专职对接人。

3.保密性要求

为确保政务信息系统和政务数据的安全保密，供应商需分别与林芝市政府以及相关运维人员签署保密协议。

4.运维考核

为了保证云平台可靠性和稳定性，降低云平台对云上系统的影响和风险，供应商需制定运维流程和规范，制定详细的资源审计方法和流程等。运维工作参考主要文档包括但不限于：《林芝市政务云服务水平协议》《政务云管理制度和规范》《政务云巡检记录报告》《政务云运维服务月报》《月度资源统计表》等。

表6 运维服务考核要求

| 服务项目 | 服务内容 | 服务SLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务时间 | 响应时间 |
| 技术支持服务 | 故障受理 | 7*24 | 10min |
|  | 技术咨询受理 | 7*24 | 10min |
| 监控服务 | 网络出口流量监控 | 7*24 |  |
|  | 云平台虚拟化层监控 | 7*24 |  |
|  | 硬件设备监控 | 7*24 |  |
| 巡检服务 | 服务器设备现场巡检 | 1次/周 |  |
|  | 网络及安全设备现场巡检 | 1次/周 |  |
|  | 存储设备现场巡检 | 1次/周 |  |
| 备件服务 | 备件储备服务 | 7*24 |  |
|  | 备件增补服务 | 增补周期：不超过2周 |  |
| 硬件支持类服务 | 坏件更换服务 | 7*24 | 10min |
|  | 设备重启服务 | 7*24 | 10min |
|  | 资产管理服务 | 5*8 |  |
| 变更服务 | 变更通知 | 提前3个工作日（紧急需求除外） |  |
|  | 变更实施 | 以变更通知为准 |  |
| 技术支持信息共享服务 | 技术资料下载 | 7*24 | 10min |
| 深度健康检查 | 云平台软硬件健康检查 | 2次/年 |  |
| 报告服务 | 事故报告服务 | 3个工作日内 |  |
|  | 运维报告服务 | 1次/月 |  |
| 服务经理服务 | 提供对口服务经理 | 7*24 | 10min |
|  | 运维管理优化服务 | 2次/年 |  |
|  | 租户回访 | 1次/月 |  |
| 重大事件保障服务 | 重大事件保障 | 根据林芝市政府要求执行 |  |

5.培训

供应商按照实际工作需要开展相关专题培训。

- 三、服务要求

- 3.1 项目实施与管理

供应商要制定详细的项目实施计划，保证项目顺利实施，平滑迁移。

1.林芝市政府服务的项目最终客户有参与和自身相关服务管理、评价的权利。供应商应及时响应林芝市政府和最终客户的服务要求。

2.林芝市政府有权随时自己或委托有资质单位检查供应商的服务是否符合本项目的要求。

（1）若发现任何部分不符合要求， 林芝市政府有权通知供应商，指出不符合规定之处。

（2）供应商应提出整改方案和措施报林芝市政府批准后对服务进行整改。

（3）林芝市政府是否监督、检验本项目均不能减免供应商在本项目业务要求下的任何义务、责任。

- 3.2 售后服务

1.整体运维要求：供应商要以保障网络正常通信、保证业务正常开展为目标，遵循林芝市政务云平台架构设计规范和等级保护制度要求，通过对云平台软硬件和网络进行科学运维，提高整体运行维护水平，确保平台安全、可靠运行。

★2.服务质量要求：

（1）供应商在云平台运维过程中，应有运维工作方案，方案明确运维流程标准，并进行详细的流程说明，确保运维活动遵循标准的方法、程序和规则，且有记录可追踪，降低运维活动对本项目服务质量的负面影响。

（2）供应商在云平台运维过程中，应建立管理规范，包括机房管理、 资产管理、设备管理、介质管理、系统运维管理、灾备管理、用户账号及权限管理和风险管理。

（3）供应商在政务信息系统备份设备以及备份系统运行维护中，应建立服务规范，包括备份系统运行维护技术服务规范、基本流程的服务规范。

（4）供应商应具备云平台应急事件处理能力，对云平台应急保障的总体组织架构进行划分，并明确各岗位相应的职责。同时应制定标准的应急事件响应、处置流程以及应急预案演练流程。

（5）供应商应具备规范的云平台系统保障体系，确保云平台安全、稳定运行。保障体系包括实施运维人员24小时值班制度，协调处理故障，问题的快速响应解决以及故障报告分析等。

（6）在不影响供应商履行本合同项下义务的情况下，林芝市政府有权在工作时间内对供应商履约情况进行检查，以保证供应商项目的任何部分均符合本合同的要求。供应商须对此项检查予以协助。

（7）供应商应根据质量检查的结果对项目质量问题及时进行整改处理，同时对质量管理的运行情况进行总结与分析，对成功的经验加以肯定，并予以标准化，对失败的教训进行总结，引起重视。对未能及时处理解决的问题，需将其作为下一次管理循环的质量改进目标。项目质量问题解决完成后，需对实施效果进行评估和记录。若采取的整改措施未达到预期效果，应重新制定解决措施， 直至达到预期效果。

（8）林芝市政府有材料证明供应商服务实施过程中与本协议所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符时，林芝市政府有权立即通知供应商，供应商应按照要求进行整改。若供应商在收到林芝市政府书面通知后十个工作日内未整改，则林芝市政府有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由供应商承担。

（9）除本协议另有规定外，对供应商提交的质量保证与质量控制方案， 林芝市政府的任何作为或不作为，均不会：

1）减轻或影响供应商遵守本协议或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；

2）被视为林芝市政府应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

- 3.3 考核方法和标准

林芝市政府制定《林芝市政务云服务水平协议》等服务考核制度，作为云服务质量考核方法和标准。每年采购方邀请专家或委托第三方测评机构实施考核，综合考核因素包括：用户满意度、用户培训、服务能力、平台稳定性、故障处置分析能力、技术人员能力、应急响应能力、重大事故发生率、规范制度等。

- 3.4 保密协议

供应商需按照林芝市政府要求签订保密协议，确保数据安全。

- 3.5 技术文档要求

供应商要收集整理并保留与此项目相关的所有技术文档和资料。

- 3.6 知识产权

1.本项目为政务云服务购买，不涉及知识产权。

2.林芝市政府依本协议及业务订单向供应商提供的宣传资料和宣传资料中所包含的创意、设计、图形、图片、文字等以及因本协议产生的作品（包括但不限于任何图案、图像、配音、配乐、文字、专题片语、卡通人物形象、FLASH片等，无论是否被林芝市政府最终选用），其全部知识产权和/或其它权益全部归林芝市政府所有，未经林芝市政府事先书面许可，供应商不得为本协议及业务订单之外的目的自行使用或许可任何第三方使用。

3.任何一方在本协议项下合作项目前，已申请、创设、取得或以其他方式拥有的技术，包括但不限于专有技术、信息数据等，均归其自身继续所有，不因本协议项下的合作而发生转移；未经对方事先同意，任一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

- 3.7 其它服务要求

- 3.7.1 资源池管理标准

资源池扩容原则。采购方根据资源利用率、虚拟超分比制定计算、存储、网络、安全等资源的扩容原则。在服务过程中，本着节约原则，可根据资源利用情况对资源池扩容原则进行不断的修正和完善。

1.CPU资源利用率

宿主机CPU利用率，即承担虚拟机运行的物理机的CPU利用率，该利用率平均值范围在[10%,60%]视为合理区间。以一天为周期，连续三天利用率低于10%，认定该宿主机CPU为轻载。连续三天利用率高于60%，认定该宿主机CPU过载。

计算资源池CPU平均利用率，即计算资源池中各宿主机CPU平均利用率之和除以宿主机数所得数值，该数值在[10%,50%]视为合理区间。以一周为周期，连续两周利用率低于10%，认定该资源池CPU为轻载。连续两周利用率高于50%，认定该资源池CPU过载。

2.内存资源利用率

宿主机内存利用率，即承担虚拟机运行的物理机的内存利用率，该利用率平均值范围在[60%,90%]视为合理区间。以一天为周期，连续三天利用率低于60%，认定该宿主机内存为轻载。连续三天利用率高于90%，认定该宿主机内存过载。

计算资源池内存平均利用率，即计算资源池中各宿主机内存平均利用率之和除以宿主机数所得数值，该数值在[60%,90%]视为合理区间。以一周为周期，连续两周利用率低于60%，认定该资源池内存为轻载。连续两周利用率高于90%，认定该资源池内存过载。

3.宿主机资源管理调度原则

当宿主机CPU和内存同时出现轻载，宿主机应为迁移虚拟机或者新建虚机的优选对象；当宿主机CPU出现轻载，宿主机应为迁移计算型虚拟机或者新建计算型虚机的优选对象；当宿主机内存出现轻载，宿主机应为迁移内存型虚拟机或者新建内存型虚机的优选对象；当宿主机CPU和内存同时出现过载时，应向其他轻载宿主机迁移虚拟机。当宿主机CPU出现过载，应向CPU轻载的宿主机迁移虚机；当宿主机内存出现过载，应向内存轻载的宿主机迁移虚机。

4.资源池管理扩容原则

当计算资源池CPU和内存同时出现过载，应增加资源池宿主机，增加宿主机量为计算资源池的20%。当计算资源池CPU出现过载时，应增加计算型宿主机。当计算资源池内存出现过载时，应增加内存型宿主机。增加数量视具体情况进行确认。

5.计算资源超额分配原则

在保障计算资源稳定的前提下，为提高云平台资源的使用率，允许计算资源超额分配。内存不超分，X86和C86架构CPU超分不高于1:4。

6.存储资源管理原则

存储整体实际使用空间不高于85%，分布式存储空间副本至少3副本，整体复用率不超过130%。各服务商根据存储使用情况准备存储资源。

以上6项指标为供应商支撑能力考核标准，做为考核依据之一。

表7 供应商支撑能力考核标准

| 指标项 | 超出范围 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- |
| CPU资源利用率（宿主机） | 60%-80% | 1 |
|  | ＞80% | 2 |
| CPU资源利用率（计算资源池） | 50%-80% | 1 |
|  | ＞80% | 2 |
| 内存资源利用率（宿主机） | ＞90% | 1 |
| 内存资源利用率（计算资源池） | ＞90% | 1 |
| 资源超额分配额 | ＞1：4 | 1 |
| 存储资源分配额 | 实际使用率＞85%或复用率＞130% | 1 |

- 3.7.2 资源使用效率管控规则

为提高林芝市政务云资源利用率，有效提升政府财政资金使用效能，林芝市政府制定林芝市政务云资源使用效率管控规则，通过对政务云CPU和内存两项资源使用效率指标的监控和管理，促使供应商改进提高服务方式和服务质量，保障云资源合理配置与动态调整，供应商要按照林芝市政府要求，每半年提供1次资源优化建议。

供应商应主动参与云资源全生命周期管理，在新开通云资源交付与系统部署（或迁移），存量云资源使用率评估与调整等各个阶段，积极配合采购方和使用单位开展资源合理配置与动态调整工作。

1.云资源开通与系统部署（或迁移）：供应商应积极配合使用单位完成需求调研，合理引导资源申请，在资源开通和系统部署（或迁移）的阶段，加强对系统部署（或迁移）及资源使用情况的监控，及时对使用率评估并提出资源调整建议。

2.存量云资源：存量云资源使用效率需加强监控并定期评估和调整。供应商需每月对存量云资源的CPU和内存两项指标进行监控，并设定告警规则：当CPU平均使用率低于10%或内存平均使用率低于30%时，设为黄色告警；当CPU平均使用率低于5%或内存平均使用率低于20%时，设为橙色告警；当CPU或内存平均使用率低于5%时，设为红色告警。供应商根据资源使用率告警级别进行评估，并分不同告警级别形成资源调整建议，定期上报区大数据中心，并按要求跟踪处理并实施。

- 四、其他要求

- 4.1资质要求

★1．供应商需提供信息技术服务标准符合性证书 (ITSS)（业务领域：云服务（IAAS)）三级及以上；

★2．供应商需提供信息技术服务标准符合性证书（ITSS）（业务领域：运行维护）三级及以上；

3．供应商需提供信息技术服务管理体系认证证书（IS020000）；

4．供应商需提供信息安全管理体系认证证书（ISO27001）；

★5．供应商需提供能力成熟度等级证书(CMMI)三级及以上；

6．电子与智能化工程专业承包二级及以上证书；

7．信息安全服务资质认证证书（CCRC)；

★8．增值电信业务经营许可证（业务种类：互联网数据中心)

- 4.2 类似业绩

供应商需提供近两年(2021年-至今)具备类似云资源租赁项目业绩

- 4.3项目人员

- 供应商针对本项目配置1名项目总负责人，总负责人应具有信息系统项目管理师（高级）证书、电子信息工程系列高级工程师职称证书和高级大数据分析师证书（工信部颁发）；

- 供应商针对本项目配置1名技术负责人，需具备一级建造师执业资格证书（通信与广电工程）、通信装备与系统中级工程师证书和注册信息安全工程师（CISE)资质证书；

- 供应商针对本项目配置3名项目技术人员，每个技术人员需同时具备注册信息安全工程师证书（CISE）和IT服务工程师证书；

- 供应商针对本项目投入的其他人员不少于5人。